THG ISO-LIJN HANDBOEK

Timmermans Hardglas B.V.

Afdeling Productie

Documentgegevens

| Documentnaam | THG ISO-Lijn Handboek |
| --- | --- |
| Versie | 1.0 |
| Auteur | Manager Productie & Logistiek |
| Afdeling | Productie |
| Geldig vanaf | 01-03-2026 |
| Revisie | Eerste volledige versie |

## Revisiehistorie

| Versie | Datum | Wijziging | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | [datum] | Eerste uitgave (procesbasis H1–H2 + operatorversie) | Manager Productie & Logistiek |

0. FUNDAMENT – SHAPE MODUS

0.1 Werkprincipe ISO-lijn

De ISO-lijn draait in 99% van de gevallen in:

SHAPE MODUS

Dit betekent:

Productie is volledig volgorde-gestuurd.

Digitale volgorde in GL – Lijnmanager / Editor is leidend.

Fysieke glasvolgorde moet exact overeenkomen met planvolgorde.

Geen hersortering of improvisatie binnen een batch.

Procesregel

Fysieke volgorde = Digitale volgorde = Productievolgorde

Afwijking leidt tot foutproductie, coatingfouten, spouwfouten of stilstand.

1. MEETDISCIPLINE & OPGOOIEN

1.1 Verplichte maatcontrole

Iedere ruit wordt gemeten vóórdat deze de ISO-lijn opgaat.

Geen uitzonderingen. Geen aannames.

Seriewerk – toegestane uitzondering

Bij meerdere identieke ruiten (zelfde maat, planregel en coatingpositie):

Eerste ruit meten.

Serie vrijgeven.

Rest van de serie mag direct worden opgegooid.

Bij twijfel: altijd opnieuw meten.

1.2 Afwijking bij maatcontrole

Indien maat niet correct is:

Ruit niet opgooien.

Direct melden.

Matchnummer doorgeven.

Ordernummer doorgeven.

Positienummer doorgeven.

Herkomst analyseren (Snijlijn / Oven / Sortering).

Productie wordt niet voortgezet zonder oplossing.

2. ZICHTZIJDE & COATINGLOGICA

2.1 Definitie zichtzijde

Zichtzijde = zijde die zichtbaar is wanneer men buiten voor de woning staat en naar binnen kijkt.

Op de productiesticker:

Bovenste ruit = zichtzijderuit.

2.2 Glaszijde-nummering

Dubbelglas:

1 = Buitenoppervlak buitenruit

2 = Binnenoppervlak buitenruit

3 = Binnenoppervlak binnenruit

4 = Buitenoppervlak binnenruit

Coatingpositie altijd controleren vóór opgooien. Geen aannames.

3. KETENLOGICA

Ongehard glas:

Snijlijn → ISO-lijn (gesneden in planvolgorde)

Gehard glas:

Snijlijn → Oven → Sorteerlijst volgen → ISO-lijn

Kernregel

ISO accepteert uitsluitend glas in exacte planvolgorde.

4. VOORBEREIDING PRODUCTIEDAG

4.1 Einde vorige dag

Planbord analyseren.

Leverdata controleren.

Batchlogica bepalen.

Spouwbreedte optimaliseren.

Gehard glas volgens sorteerlijst gereed?

Ongehard glas in planvolgorde gesneden?

4.2 Planbord ISO-lijn

Dagindeling:

Maandag t/m Vrijdag

Speciaal

Screenline

KVD

Bouwglas

Bouwglas G

Spoed

Plannen worden fysiek geselecteerd en in dagvolgorde gelegd vóór invoer in GL.

5. GL – LIJNMANAGER / EDITOR

5.1 Batches opbouwen

Plannen openen.

Volgorde bepalen volgens batchlogica, spouwbreedte en leverdatum.

Digitale volgorde moet overeenkomen met fysieke glasvolgorde.

5.2 Controle na inladen

Alle planregels zichtbaar.

Groene vinkjes aanwezig.

Geen gedeactiveerde panelen.

Geen foutmeldingen.

6. VW – WASMACHINE icm GL LIJNMANAGER/EDITOR

6.1 Opstartvolgorde

Sleutel omdraaien.

Pauzeknop uit.

Noodstop uit.

PLAY indrukken.

Blauwe knop (veiligstellen).

Groene knop (lijn actief).

Na activatie:

Ventilator start.

Opwarmfase begint.

Lijn is actief.

GL – Lijnmanager / Editor start gelijktijdig met de VW.

6.2 Instellingencontrole

Altijd controleren:

Low Emission Detectie AAN.

Juiste borstelconfiguratie.

Geen handmatige override.

“Gegevens van vorige” actief.

Geen foutmeldingen zichtbaar.

VW mag niet draaien zonder correcte detectie-instellingen.

7. INSPECTIEPUNT

7.1 Eerste ruit

LED-controle op beschadigingen/vervuiling.

Achterzijde eerste ruit extra kritisch.

Alcoholreiniger gebruiken indien nodig.

Ioniserend blaaspistool toepassen.

Pauzeknop indrukken tijdens handeling.

Bij akkoord:

Sticker op eerste ruit.

Maat op scherm controleren.

Groene knop indrukken → door naar T-spacer.

7.2 Tweede ruit

Zelfde controle.

Geen sticker.

Zichtzijde brandschoon.

Door naar T-spacer.

8. T-SPACER

Profiel wordt geplaatst.

Spouwbreedte moet overeenkomen met batch.

Controle juiste spacer.

Geen afwijkingen toegestaan.

Omschakeling norm: binnen 15 minuten.

9. PERS

Paneel correct uitgelijnd.

Geen vervuiling in spouw.

Haaksheid controleren.

Drukinstellingen correct.

10. KITROBOT

Juiste kitsoort.

Correcte dosering.

Volledige afdichting.

Geen onderbreking.

11. EINDCONTROLE & FLOW NAAR EXPEDITIE

Visuele controle paneel.

Coatingpositie correct.

Geen maatfouten.

Correcte labeling.

Vrijgave richting expeditie.

12. MANCO-PROCEDURE

Bij manco:

Direct melden.

Manco noteren.

Snijlijn informeren.

Indien mogelijk vóór einde batch opnieuw aanleveren.

Leverdatum bewaken.

Geen losse eindjes.

13. KPI-NORMEN ISO-LIJN

Lijn draaiend binnen 15–20 minuten.

Omschakeling binnen 15 minuten.

Volgordefouten: 0.

Coatingfouten: 0.

Manco-herhaling minimaliseren.

EINDE VERSIE 1.0