# THG ISO-LIJN HANDBOEK

## Versie 1.0 – Eerste volledige werkversie

Organisatie: Timmermans Hardglas B.V.

Afdeling: Productie

Documenteigenaar: Manager Productie & Logistiek

Status: Werkdocument – eerste volledige opbouw

Toepassing: ISO-lijn

Geldig vanaf: [datum invullen]

Revisie: 1.0

# Inhoudsopgave

Doel en toepassingsgebied

Fundament: Shape Modus

Meetdiscipline en vrijgave van glas

Zichtzijde, coating en glasoriëntatie

Ketenlogica en aanvoer naar ISO

Voorbereiding productiedag

Planbord ISO-lijn

GL – Lijnmanager / Editor

VW – Wasmachine

Inspectiepunt

T-Spacer

Pers

Sealing Robot / Kitrobot

Eindcontrole en flow richting expeditie

Manco-procedure

Escalatie bij planafwijking

KPI’s en prestatienormen

Bijlagen en afbeeldingen

# 1. Doel en toepassingsgebied

Dit handboek beschrijft de werkwijze voor het opstarten, instellen, bedienen, controleren en bewaken van de THG ISO-lijn.

Het document is bedoeld voor:

Operators aan de ISO-lijn

Lijnverantwoordelijken

Teamleiders / Manager Productie & Logistiek

Inwerk- en opleidingsdoeleinden

Dit handboek gaat uitsluitend over de ISO-lijn.

Snijlijn en oven worden alleen benoemd voor zover zij direct invloed hebben op de aanvoer naar de ISO-lijn.

# 2. Fundament: Shape Modus

## 2.1 Basisprincipe

De ISO-lijn draait in 99% van de gevallen in:

SHAPE MODUS

Dit betekent:

De lijn is volledig volgorde-gestuurd.

De digitale volgorde in **GL – Lijnmanager / Editor** is leidend.

De fysieke glasvolgorde moet exact overeenkomen met de planvolgorde.

Er vindt geen hersortering plaats tijdens productie.

Er wordt niet geïmproviseerd binnen een batch.

## 2.2 Kernregel

Fysieke volgorde = digitale volgorde = productievolgorde.

Afwijking hiervan leidt tot:

verkeerd paneel

verkeerde coatingpositie

verkeerde spouwbreedte

stilstand

manco

foutproductie

## 2.3 Consequentie van Shape Modus

Shape Modus maakt de lijn:

snel

efficiënt

maar weinig vergevingsgezind

Daardoor is discipline op volgorde, oriëntatie en controle verplicht.

# 3. Meetdiscipline en vrijgave van glas

## 3.1 Basisregel

Iedere ruit wordt gemeten vóórdat deze de ISO-lijn opgaat.

Geen excuses.

Geen aannames.

Geen “zal wel goed zijn”.

## 3.2 Uitzondering bij seriewerk

Bij identieke ruiten binnen een serie geldt een praktische uitzondering.

Voorwaarden:

dezelfde maat

dezelfde planregel

dezelfde coatingpositie

zichtbaar dezelfde serie

Werkwijze:

Eerste ruit meten

Maat akkoord

Serie vrijgeven

Overige identieke ruiten direct opgooien

Voorbeelden:

4 identieke ruiten → 1 meten, 3 door

20 identieke ruiten → 1 meten, 19 door

100 identieke ruiten → 1 meten, rest door

Bij twijfel vervalt de uitzondering en wordt opnieuw gemeten.

## 3.3 Afwijking bij maatcontrole

Indien de maat niet correct is:

ruit niet opgooien

direct melden

**batchnummer** doorgeven

ordernummer doorgeven

positienummer doorgeven

herkomst analyseren:

- snijlijn

- oven

- sortering

- verkeerd op bok gezet

Pas na correctie of herbeslissing mag productie doorgaan.

## 3.4 Procesregel

Geen juiste maat = geen vrijgave voor productie.

# 4. Zichtzijde, coating en glasoriëntatie

## 4.1 Belang van oriëntatie

Bij het opgooien van glas moet altijd worden gecontroleerd:

type glas

positie in het paneel

coatingzijde

zichtzijde

planregel

Het plan is altijd leidend.

## 4.2 Definitie zichtzijde

De zichtzijde is de zijde die zichtbaar is wanneer men buiten voor de woning staat en naar binnen kijkt.

Praktisch:

je staat buiten

je kijkt naar de gevel

je kijkt door het glas naar binnen

dat zichtvlak is de zichtzijde

## 4.3 Productiesticker

Op de productiesticker geldt:

de zichtzijde is van boven naar beneden leesbaar

de eerste ruit bovenaan de sticker is de zichtzijderuit

## 4.4 Positie van ruiten

### Dubbelglas

Ruit 1 = buitenruit

Ruit 2 = binnenruit

### Triple

Ruit 1 = buitenruit

Ruit 2 = middelruit

Ruit 3 = binnenruit

## 4.5 Nummering van glaszijden

Voor dubbelglas:

Buitenoppervlak buitenruit

Binnenoppervlak buitenruit

Binnenoppervlak binnenruit

Buitenoppervlak binnenruit

Visueel:

Buiten → [1 | 2] || spouw || [3 | 4] ← Binnen

## 4.6 Praktische coatingcontrole

Bij opgooien moet volgens plan worden gecontroleerd hoe de coatingzijde zich situeert.

Belangrijk:

zichtzijde correct

coating op juiste zijde

figuurglas correct georiënteerd

satijnzijde correct georiënteerd

Gewoonte is ondergeschikt aan plan.

## 4.7 Eerste en tweede ruit

### Eerste ruit

In 95% van de gevallen:

coating naar binnen

coating van je af

### Tweede ruit

coating naar binnen

coating naar je toe

Bij triple wordt de middelruit aanvullend volgens plan gecontroleerd.

# 5. Ketenlogica en aanvoer naar ISO

## 5.1 Aanvoer naar de ISO-lijn

Er zijn twee toegestane aanvoerstromen:

### Ongehard glas

Snijlijn → ISO-lijn

Voorwaarde:

glas is volgens plan gesneden

glas staat in exacte planvolgorde

### Gehard glas

Snijlijn → Oven → ISO sorteerlijst volgen → ISO-lijn

Voorwaarde:

glas is na de oven volgens ISO sorteerlijst uitgezocht

glas staat daarna in exacte planvolgorde

## 5.2 Kernregel

ISO accepteert alleen glas dat fysiek in dezelfde volgorde staat als in het plan.

Afwijking leidt tot:

verkeerd opgooien

coatingfout

fout paneel

spouwfout

manco

stilstand

# 6. Voorbereiding productiedag

## 6.1 Voorbereiding start de dag ervoor

De productie van de ISO-lijn begint niet pas in de ochtend.

De voorbereiding start aan het einde van de vorige productiedag.

## 6.2 Te controleren aan het einde van de vorige dag

planbord analyseren

leverdata controleren

batchlogica bepalen

spouwbreedte-optimalisatie bepalen

interne logistiek tijdig aansturen

gehard glas volgens sorteerlijst gereed?

ongehard glas in planvolgorde gesneden?

## 6.3 Dagstrategie

Doel:

zo min mogelijk omstellingen

juiste levervolgorde

stabiele lijnbelasting

juiste aanvoer naar ISO

# 7. Planbord ISO-lijn

## 7.1 Opbouw planbord

Op het planbord van de ISO-lijn bevinden zich de plannen voor:

de aankomende week

de week daarop

Per dag ingedeeld in:

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Per dag zijn er bakjes / vakken voor:

Speciaal

Screenline

KVD

Bouwglas

Bouwglas G

Spoed

## 7.2 Werkwijze met het planbord

In de ochtend:

Plannen uit juiste dagvak halen

Spoed apart beoordelen

Leverdata controleren

Plannen fysiek bij de ISO-lijn leggen

Pas daarna wordt de dagvolgorde bepaald.

## 7.3 Volgorde bepalen

De dagvolgorde wordt bepaald op basis van:

leverdatum

batchlogica

spouwbreedte

## 7.4 Start- en eindstrategie

De dag begint en eindigt vaak met het draaien van kleppen.

Kenmerken:

doorgaans 9 mm T-spacer

goede batchaanvoer richting KVD

stabiele dagstart

stabiel dagslot

# 8. GL – Lijnmanager / Editor

## 8.1 Functie

GL – Lijnmanager / Editor is leidend voor:

volgorde

batchindeling

koppeling tussen stations

datasturing op de lijn

GL – Lijnmanager / Editor is sturend voor:

VW

T-Spacer

Pers

Sealing Robot / Kitrobot

## 8.2 Inladen van batches

Na het bepalen van de fysieke dagvolgorde:

Plannen openen in **GL – Lijnmanager / Editor**

Batches opbouwen

Volgorde instellen volgens:

- batchlogica

- spouwbreedte

- leverdatum

## 8.3 Shape Modus in GL

Omdat de lijn in 99% van de gevallen in Shape Modus draait:

wordt exact volgens GL-volgorde geproduceerd

wordt glas langszij opgegooid

is geen hersortering aan de lijn toegestaan

## 8.4 Controle na inladen

Na het inladen wordt gecontroleerd:

alle planregels zichtbaar

groene vinkjes aanwezig

geen ontbrekende regels

geen foutmeldingen

geen onbedoeld gedeactiveerde panelen

geen verkeerde volgorde

## 8.5 Volledige dagplanning inladen

Alle plannen voor de dag worden volledig ingeladen.

Reden:

De lijn werkt met gegevens van vorige.

Hierdoor blijven alle machines onderling gekoppeld en gesynchroniseerd.

## 8.6 Aanpassen van plannen

Binnen GL – Lijnmanager / Editor kunnen plannen indien nodig worden aangepast.

Voorbeelden:

paneel activeren / deactiveren

volgorde wijzigen

selectie aanpassen

productie onderbreken op gekozen punt

Voorwaarde:

Digitale aanpassing moet altijd overeenkomen met fysieke glasvolgorde.

## 8.7 Grootste foutbron in GL

De grootste foutbron is niet de software zelf, maar:

verkeerd plan geladen

verkeerde orderregel gekozen

glas fysiek niet in planvolgorde

verkeerde aanvoer vanaf snijlijn of oven

# 9. VW – Wasmachine

## 9.1 Rol van de VW

De VW reinigt het glas vóór verdere verwerking.

Binnen de THG ISO-lijn is de VW meer dan alleen een wasmachine:

De VW is het fysieke startpunt van de volledige ISO-lijn.

Wanneer de VW actief is:

start de lijn fysiek

wordt lijnbeheer actief

wordt de koppeling met de overige stations actief

## 9.2 Afsluitvolgorde avond

Bij afsluiten:

noodstop in

pauzeknop in

sleutel uit

## 9.3 Opstartvolgorde ochtend

In de ochtend:

sleutel omdraaien

pauzeknop uit

noodstop uit

Daarna start de machine nog niet productief.

## 9.4 Activeren van de lijn

Vaste volgorde:

PLAY indrukken

blauwe knop indrukken (machine veiliggesteld)

groene knop indrukken (lijn inschakelen)

Na indrukken van de groene knop:

ventilator start automatisch

wasmachine warmt op

lijn wordt actief

## 9.5 Instellingencontrole VW

Voor productie moet gecontroleerd worden:

Low Emission Coating Detectie staat aan

detectie werkt automatisch

juiste borstels staan actief

geen handmatige override actief

geen foutmeldingen aanwezig

machine draait op **gegevens van vorige**

## 9.6 Low Emission Detectie

Low Emission Detectie moet actief zijn zodat:

coating herkend wordt

juiste borstels worden ingezet

coatingbeschadiging wordt voorkomen

## 9.7 Procesregel VW

VW mag niet starten zonder:

correcte instellingen

actieve detectie

veilige vrijgave

juiste data-overdracht

## 9.8 Controlepunt vóór eerste ruit

Voor de eerste ruit moet beoordeeld worden:

is de machine goed opgewarmd

staat detectie goed

staan instellingen correct

is geen alarm actief

# 10. Inspectiepunt

## 10.1 Algemeen

Bij het inspectiepunt worden de ruiten visueel gecontroleerd voordat verdere opbouw plaatsvindt.

Controle gebeurt met behulp van LED-verlichting.

## 10.2 Eerste ruit

Controle:

beschadigingen

vervuiling

krassen

coatingfouten

achterzijde van de eerste ruit extra kritisch

Indien vervuiling:

reinigen met alcohol

droog en schoon blazen met ioniserend blaaspistool

Bij akkoord:

sticker plakken op de eerste ruit

maatvoering op scherm controleren

controleren of juiste ruit geselecteerd is

groene knop indrukken

ruit gaat door richting T-Spacer

## 10.3 Pauzeregel tijdens handeling

Bij schoonmaken of verplaatsen van de eerste ruit:

pauzeknop indrukken

## 10.4 Tweede ruit

Tweede ruit wordt op dezelfde manier gecontroleerd:

beschadigingen

vervuiling

juiste oriëntatie

juiste zichtzijde

Belangrijk:

geen sticker plakken

zichtzijde moet brandschoon zijn

Tweede ruit wordt vervolgens voorzien van profiel op de T-Spacer of handmatig geplakt indien van toepassing.

## 10.5 Derde ruit (bij triple)

Bij triple wordt ook de derde ruit gecontroleerd volgens dezelfde logica:

juiste positie in opbouw

juiste coatingzijde

juiste maat

juiste zichtzijde

# 11. T-Spacer

## 11.1 Rol van T-Spacer

De T-Spacer verzorgt het aanbrengen van het afstandsprofiel.

## 11.2 Basisregel

De gekozen spouwbreedte moet exact overeenkomen met:

batchlogica

plan

producttype

## 11.3 Praktische werkwijze

juiste spacerbreedte controleren

profieltype controleren

controleren of juiste batch actief is

omschakeling correct uitvoeren

## 11.4 Omschakelnorm

Omschakelingen moeten binnen 15 minuten plaatsvinden.

## 11.5 Handmatige toepassing

Waar nodig wordt spacer handmatig aangebracht bij het inspectiepunt.

Dit gebeurt alleen indien proces of product daarom vraagt.

# 12. Pers

## 12.1 Rol van de pers

De pers zorgt voor de verdere opbouw en positionering van het paneel.

## 12.2 Controlepunten

paneel correct uitgelijnd

geen vervuiling in de spouw

haaksheid correct

juiste drukinstellingen

juiste verwerking van paneeltype

## 12.3 Procesdiscipline

Geen paneel de pers in zonder:

juiste maat

juiste volgorde

juiste oriëntatie

schone zichtzijden

juiste profielopbouw

# 13. Sealing Robot / Kitrobot

## 13.1 Rol van de robot

De Sealing Robot / Kitrobot zorgt voor de afdichting van het paneel.

## 13.2 Controlepunten

juiste kitsoort

juiste dosering

juiste programma

volledige afdichting

geen onderbreking

correcte doorloop

## 13.3 Eerste paneelcontrole

Van de eerste panelen van een serie wordt extra gecontroleerd:

afdichtingskwaliteit

nette kitlijn

geen open stukken

correcte maatvoering na opbouw

# 14. Eindcontrole en flow richting expeditie

## 14.1 Eindcontrole

Na samenstelling wordt gecontroleerd:

visuele kwaliteit

coatingpositie

maatvoering

correcte samenstelling

correcte labeling

paneel vrij van zichtbare fouten

## 14.2 Vrijgave

Bij akkoord:

product vrijgeven

paneel op juiste bok / positie zetten

routing richting expeditie volgen

## 14.3 Procesdoel

Het plan moet op tijd volledig klaar zijn:

uitgedroogd

compleet

op bok

gereed voor verzending

# 15. Manco-procedure

## 15.1 Wanneer is er sprake van manco

Er is sprake van manco wanneer:

een ruit afkeur is

een ruit ontbreekt

een ruit verkeerd is geproduceerd

een ruit foutief is opgegooid

een plan niet volledig kan worden afgewerkt

## 15.2 Werkwijze bij manco

direct melden

manco noteren

batchnummer doorgeven

ordernummer doorgeven

positienummer doorgeven

snijlijn informeren

beoordelen of herstel binnen batch haalbaar is

## 15.3 Herstelbeslissing

Mogelijkheden:

nog vóór einde batch opnieuw aanleveren

later moment inplannen binnen leverdatum

nieuwe beslissing nemen op basis van haalbaarheid

## 15.4 Hoofdregel

Een manco mag de batchlogica niet verstoren tenzij leverdatum dit vereist.

## 15.5 Einddoel

Het plan moet uiteindelijk compleet gereed staan voor levering.

# 16. Escalatie bij planafwijking

## 16.1 Afwijking tussen plan en product

Indien een operator constateert dat een plan niet overeenkomt met de klantspecificaties:

direct melden bij Manager Productie & Logistiek

productie niet zelfstandig aanpassen

afwijking vastleggen

## 16.2 Correctie

Het klantspecifieke product moet dan op kantoor worden aangepast om herhaling te voorkomen.

# 17. KPI’s en prestatienormen

## 17.1 Dagstart

lijn draaiend binnen 15–20 minuten

## 17.2 Omschakeling

omschakelingen binnen 15 minuten

## 17.3 Kwaliteit

volgordefouten: 0

coatingfouten: 0

verkeerde zichtzijde: 0

spouwfouten: 0

## 17.4 Procesbeheersing

manco’s direct verwerkt

leverdata bewaakt

batchlogica behouden

plan volledig gereed voor expeditie

# 18. Bijlagen en afbeeldingen

De volgende afbeeldingen worden opgenomen in de definitieve versie:

Planbord ISO-lijn

GL – Lijnmanager / Editor scherm

Netwerkschijf / mapstructuur van plannen

VW hoofdscherm

VW Low Emission detectiescherm

Inspectiepunt / LED-controle

Eventuele T-Spacer schermen

Eventuele pers- en robotbeelden

## Richtlijn voor opname

Iedere afbeelding krijgt:

afbeeldingsnummer

naam van station

korte functionele toelichting

Voorbeeld:

Afbeelding 1 – VW hoofdscherm

Toont de opstartstatus van de VW, inclusief relevante bedieningsknoppen en machineconditie.

# Slotopmerking

Dit handboek is de eerste volledige werkversie van de THG ISO-lijn.

Deze versie vormt de procesbasis voor:

verdere technische verdieping per station

operatorinstructies

compactere werkinstructies per hoofdstuk

revisies op basis van praktijkervaring