# THG ISO-lijn Handboek

Onderdeel: Hoofdstuk 1 & 2

## Documentgegevens

| Documentnaam | THG ISO-lijn Handboek |
| --- | --- |
| Onderdeel | Hoofdstuk 1 & 2 |
| Versie | 1.0 |
| Auteur | Manager Productie & Logistiek |
| Afdeling | Productie |
| Geldig vanaf | [datum] |

## Revisiehistorie

| Versie | Datum | Wijziging | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | [datum] | Eerste uitgave (procesbasis H1–H2 + operatorversie) | Manager Productie & Logistiek |

# Hoofdstuk 1 – Procesoverzicht & Ketenlogica

De ISO-lijn assembleert dubbelglas volgens plan. De lijn is volgorde-gestuurd. Elke verstoring in volgorde veroorzaakt inefficiëntie, stilstand of foutproductie.

## 1.2 Ketenlogica

Onderstaande flow geeft de volledige keten weer:

| Ongehard glas | → | Snijlijn | → | — | → | — | → | ISO-lijn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gehard glas | → | Snijlijn | → | Oven | → | Sorteerlijst volgen | → | ISO-lijn |

### Kernregel

ISO accepteert alleen glas dat fysiek in dezelfde volgorde zoals in het plan.

# Hoofdstuk 2 – Voorbereiding Productiedag – Lijnmanager GL

## 2.1 Voorbereiding (einde vorige dag)

Planbord analyseren.

Leverdata controleren.

Batchlogica bepalen.

Spouwbreedte-optimalisatie binnen en tussen batches.

## 2.2 Glasstroom

| Ongehard glas: | Snijlijn → ISO-lijn |
| --- | --- |
| Gehard glas: | Snijlijn → Oven → Sorteerlijst volgen → ISO-lijn |

### Escalatie bij planafwijking

Indien een operator constateert dat het plan niet overeenkomt met klantspecificaties, wordt dit direct gemeld bij de Manager Productie & Logistiek. Productie wordt niet alleen zelfstandig aangepast. Het “klantspecifieke product” moet dan op kantoor worden aangepast, om onnodig herhaling te voorkomen.

# Compacte operatorversie – ISO dagstart

## Stap 1 – Controle einde vorige dag

| ☐ | Leverdata gecontroleerd |
| --- | --- |
| ☐ | Batchvolgorde vastgesteld |
| ☐ | Spouwbreedte-logica bepaald |
| ☐ | Gehard glas volgens oven sorteerlijst klaar? |
| ☐ | Ongehard glas in planvolgorde gesneden? |

## Stap 2 – Fysieke opstart VW

| 1. | Sleutel omdraaien |
| --- | --- |
| 2. | Pauzeknop uit |
| 3. | Noodstop uit |
| 4. | PLAY indrukken |
| 5. | Blauwe knop (veiligstellen) |
| 6. | Groene knop (lijn actief Groen knipperen veranderd in Groen solid) |

## Belangrijk

| ⚠ | Controleer altijd of de wasmachine correct is ingesteld. ISO-lijn start niet indien volgorde niet klopt. De Lijnmanager GL start tegelijk op met de Wasmachine! |
| --- | --- |