# THG ISO-LIJN HANDBOEK

## Hoofdstuk 1 – Procesoverzicht & Ketenlogica

De ISO-lijn assembleert dubbelglas volgens plan. De lijn is volgorde-gestuurd. Elke verstoring in volgorde veroorzaakt inefficiëntie, stilstand of foutproductie.

### 1.2 Ketenlogica

Onderstaande flow geeft de volledige keten weer:

Kernregel: ISO accepteert alleen glas dat fysiek in dezelfde volgorde zoals in het plan.

## Hoofdstuk 2 – Voorbereiding Productiedag

### 2.1 Voorbereiding (einde vorige dag)

- Planbord analyseren

- Leverdata controleren.

- Batchlogica bepalen.

  - Spouwbreedte-optimalisatie binnen en tussen batches.

### 2.2 Glasstroom

Ongehard glas → Snijlijn → Interne logistiek → ISO-lijn.

Gehard glas → Snijlijn → Oven → Sorteerlijst volgen → Interne logistiek → ISO-lijn.

### Escalatie bij planafwijking

Indien een operator constateert dat het plan niet overeenkomt met klantspecificaties, wordt dit direct gemeld bij de Manager Productie & Logistiek. Productie wordt niet alleen zelfstandig aangepast. Het “klantspecifieke product” moet dan op kantoor worden aangepast, om onnodig herhaling te voorkomen.

# COMPACTE OPERATORVERSIE – ISO DAGSTART

## Stap 1 – Controle einde vorige dag

☐ Leverdata gecontroleerd

☐ Batchvolgorde vastgesteld

☐ Spouwbreedte-logica bepaald

☐ Gehard glas volgens ovensorteerlijst klaar?

☐ Ongehard glas in planvolgorde gesneden?

## Stap 2 – Fysieke opstart VW

1. Sleutel omdraaien

2. Pauzeknop uit

3. Noodstop uit

4. PLAY indrukken

5. Blauwe knop (veiligstellen)

6. Groene knop (lijn actief)

## Belangrijk

Controleer altijd of de wasmachine correct is ingesteld. ISO-lijn start niet indien volgorde niet klopt.