GLASSCHOLING

Trainingshandboek Timmermans Hardglas

A. Coatings op Glas

Pyrolitisch – Sputter – (Half) Emaille

Doel van dit hoofdstuk

Na dit onderdeel weet je:

- Welke soorten coatings er zijn en hoe ze worden aangebracht

- Wat je wel en niet mag doen tijdens productie en handling

- Wanneer je met een kritische coating werkt

A.1 Pyrolitische coating (Hard coating)

Wat is het?

Een pyrolitische coating wordt tijdens de productie van glas (floatlijn) aangebracht bij hoge temperatuur en versmelt met het glasoppervlak. Doordat de coating bij het productieproces zelf ontstaat, is er een sterke hechting met het basisglas.

Eigenschappen

- Zeer robuust en krasbestendiger dan andere coatings

- Bestand tegen hoge temperaturen

- Altijd geschikt om te harden (ESG)

- Goede chemische bestendigheid

Let op bij verwerking

- Niet schuren of polijsten

- Kan visuele afwijkingen tonen na harden (lichte vervorming)

- Coatingzijde altijd correct positioneren

In de praktijk

- Makkelijk te verwerken door operators

- Minder gevoelig voor handlingfouten

- Geschikt voor standaard HR-glas (zonwerend)

Onthouden: Pyrolitisch = sterk en vergevingsgezind – maar niet onverwoestbaar.

A.2 Sputter coating (Soft coating)

Wat is het?

Een sputter coating wordt in een vacuümkamer aangebracht en bestaat uit meerdere dunne metaallagen (vaak zilver). Dit proces heet “magnetron sputtering” en levert een extreem dunne, maar hoogwaardige coating op.

Eigenschappen

- Zeer hoge isolatiewaarde (Low-E)

- Sterke zonwering mogelijk

- Strakke, neutrale uitstraling

- Meerdere lagen voor optimale prestatie

Belangrijk – Gevoelige coating!

- Kwetsbaar: dit is een soft coating!

- Alleen hardbaar als het een HT-variant is (Heat Treatable)

- Mag niet onbeschermd blijven liggen – altijd afdekken of direct verwerken

- Niet aanraken met vuile of vette handen

- Niet reinigen met abrasieve middelen of schuurmiddelen

- Altijd correct positioneren in isolatieglas (coatingzijde naar spouw)

In de praktijk

- Hoogwaardige projecten met strenge isolatie-eisen

- Strikte handlingregels nodig op de werkvloer

- Vaak in combinatie met ISO-glas (dubbelglas/driedubbel)

Onthouden: Sputter = topprestatie – maar zeer gevoelig. Behandel als breekbaar!

A.3 (Half) Emaille coating (Keramisch)

Wat is het?

Een emaille coating is een keramische verflaag die op glas wordt aangebracht en tijdens het harden (ESG-proces) wordt ingebrand. De verf versmelt hierdoor permanent met het glasoppervlak.

Varianten

- Vol emaille – volledig dekkend, niet transparant

- Half emaille – stippen, raster of patroon (gedeeltelijk doorzichtig)

Eigenschappen

- Zeer slijtvast na inbranden

- Altijd gecombineerd met ESG (gehard glas)

- Functioneel voor design, privacy en zonwering

- Beschikbaar in diverse kleuren en patronen

Let op bij verwerking

- Niet transparant (of deels bij half emaille)

- Geen isolerende werking – niet vergelijken met Low-E

- Emaillezijde mag niet worden geschuurd of gekrast vóór harden

In de praktijk

- Geveldesign en architectonische toepassingen

- Afscherming en privacy (borstwering, boeiboorden)

- Combinatie met andere glassoorten mogelijk (VSG, ISO)

Onthouden: Emaille = voor uiterlijk en functie – niet voor isolatie.

A.4 Overzicht in één oogopslag

Onderstaande tabel geeft een snelle vergelijking van de drie coatingtypen:

| Eigenschap | Pyrolitisch | Sputter | (Half) Emaille |
| --- | --- | --- | --- |
| Sterkte | Goed | Gevoelig | Zeer sterk |
| Harden mogelijk | Altijd | Alleen HT-variant | Altijd |
| Isolatie | Gemiddeld | Hoog | Geen |
| Gebruik | Standaard | High-end | Design |
| Gevoeligheid | Laag | Hoog | Laag |

A.5 Belangrijkste regels op de werkvloer

NOOIT doen

- Schuren met glaswol of Scotch-Brite

- Polijsten van coatings

- Onbeschermd omgaan met sputter coating

- Coatings aanraken met vuile of vette handen

ALTIJD doen

- Zachte reiniging gebruiken (geschikte doeken en middelen)

- Coatingzijde herkennen vóór verwerking

- Werkinstructies volgen (DWI)

- Sputter coating direct verwerken of afdekken

A.6 Samenvatting

Onthoud de drie kernpunten:

- Pyrolitisch = sterk en makkelijk te verwerken

- Sputter = beste prestatie, maar kwetsbaar

- Emaille = design en functie, geen isolatie

A.7 Controlevragen (voor training)

Laat cursisten deze vragen zelf beantwoorden. Bespreek daarna samen de antwoorden.

| Vraag | Antwoord |
| --- | --- |
| Welke coating is het meest krasgevoelig? | Sputter coating |
| Welke coating kan altijd gehard worden? | Pyrolitisch en Emaille |
| Welke coating wordt gebruikt voor design en privacy? | (Half) Emaille |